合併処理浄化槽チェックリスト

| 検 査 項 目 | チェックのポイント | 有・無 |
| --- | --- | --- |
| １．浄化槽設備士が監督していること | 設置予定地の周辺状況と設備士が共に写っている日付け入り写真 | 有・無 |
| ２．栗石地業のつき固めの状況 | 状況を示す写真 | 有・無 |
| ３．基礎コンクリートの状況 | 養生期間を示す写真 | 有・無 |
| ４．本体の水平の確認 | 水平の状況を示す写真 | 有・無 |
| ５．流入管きょ及び放流管きょの勾配 | 汚物や汚水の停滞がないか | 有・無 |
| ６．放流先の状況 | 放流口と放流水路水位差が適切に保たれ、逆流の恐れはないか | 有・無 |
|  | 放流先の状況を示す写真 | 有・無 |
| ７．誤接合等の有無 | 生活排水が全て接続されているか | 有・無 |
|  | 雨水や工場排水等が流入していないか | 有・無 |
| ８．枡の位置及び種類 | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な枡が設置されているか | 有・無 |
| ９．流入管きょ、放流管きょ及び空気配 管の変形、破損の恐れ | 管の露出等により変形、破損の恐れはないか | 有・無 |
|  | 自動車等が通る場合はスラブ打ちを行っているか | 有・無 |
| 10．かさ上げの状況 | バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか | 有・無 |
| 11．浄化槽本体の上部及びその周辺の状 況 | 保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか | 有・無 |
|  | 保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか | 有・無 |
|  | コンクリートスラブが打たれているか | 有・無 |
|  | 道路ばた又は家の基礎等に接して設置する場合は土圧に応じた鉄筋コンクリートの擁壁又はコンクリートスラブと基礎の間に支柱を設置するなどの対策が講じられているか | 有・無 |
| 12．水替え工事、土留め工事 | 地層、地下水の状況、土質により水替工事、土留め工事の必要があるか | 有・無 |

| 検 査 項 目 | チェックのポイント | 有・無 |
| --- | --- | --- |
| 13．漏水の有無 | 槽内各室から漏水が生じていないか | 有・無 |
| 14．接触材等の変形、破損、固定の状況 | 嫌気ろ床のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか | 有・無 |
|  | しっかり固定されているか | 有・無 |
| 15．ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移動装置の変形、破損、固定及び稼動の状況 | 各装置に変形や破損はないか | 有・無 |
|  | しっかり固定されているか | 有・無 |
|  | 空気の出方や水流に片寄りはないか | 有・無 |
|  | ばっ気装置は適正に作動しているか | 有・無 |
| 16．消毒設備の変形、破損、固定の状況 | 消毒装置に変形や破損はないか | 有・無 |
|  | しっかり固定されているか | 有・無 |
|  | 薬剤筒は傾いていないか | 有・無 |
| 17．ポンプ施設（流入ポンプ及び放流ポンプ）の設置、稼動状況 | ポンプますに変形や破損はないか | 有・無 |
|  | ポンプますに漏水のおそれはないか | 有・無 |
|  | ポンプが２台以上設置されているか | 有・無 |
|  | 設計通りの能力のポンプが設置されているか | 有・無 |
|  | ポンプの固定が充分行われているか | 有・無 |
|  | ポンプの取りはずしが可能か | 有・無 |
|  | ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼動を妨げるおそれはないか | 有・無 |
| 18．ブロワーの設置、稼動状況 | 耐震対策がなされているか | 有・無 |
|  | 固定が充分行われているか | 有・無 |
|  | アースはなされているか | 有・無 |
|  | 漏電のおそれはないか | 有・無 |
|  | 策が講じられている写真 | 有・無 |
| 上記のとおり確認したことを証します。 市町村名 設置者名 年 月 日 担当浄化槽整備士氏名 印 （浄化槽整備士免状の交付番号 ） |  |  |